广东电网公司江门供电局

设备采购技术协议书

高空作业车

技术条件书

（供应输电管理一、二所）

需方：广东电网有限责任公司江门供电局

供方：XXXXXXXXXXXXXXXX

## 高空作业车技术协议书

## 1.总则

1.1、本技术文件仅适用于“江门供电局高空作业车”，本技术文件的最终解释权归广东电网有限责任公司江门供电局（以下称为需方）。

1.2、本技术协议书是需方向高空作业车供应商（以下称为供方）提出的技术要求。本文件将作为订货合同的附件。

1.3、要求

- 供方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则需方将有权取消供方的中标资格，由此产生的一切后果由供方承担。

- 供方可以对本招标书提出修改意见供业主参考,因需要业主有权对本招标书进行修改和补充。

- 供方所提供的产品均应通过国家相关强制认证要求。符合相应的国家及行业标准。

- 供方需提供关键部件品牌明细表；

## 2.工作范围

2.1 范围和界限

设备：供方必须提供符合本技术要求的设备，所有设备必须为全新的未经使用设备，并能保证在中国境内安全使用。

软件：供方必须提供满足本技术要求的所有集成软件，所有软件产品必须具有在中国境内的合法使用权。

设备制造完成并通过试验后应及时包装,不能及时包装的应采取切实有效的保护,确保其不受污损。

所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中应采取相应的防护措施,以确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、被盗、变形、受潮和腐蚀。

在包装箱外应标明招标人的订货号、发货号。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺。

2.2 服务范围

- 对于本技术文件中未能提出的系统性能指标等内容，供方应在建议书中加以补充和说明，并提供有关资料。

- 本技术文件作为项目实施所遵循的技术规范，以及验收和测试的依据。供方在应答书中应慎重回答“满足”，对于技术文件中的任意项目供方回答“满足”，实际却不能满足，需方有权拒绝向供方付款，并且有权向供方提出索赔。

- 供方提供的所有设备配置清单中均须采用明确、详细的中文说明和标识。

## 3.遵循标准

供方提供的系统方案应引用国际标准、国家标准、电力行业标准、工信部部颁标准而制定。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。如果供方选用本条件书以外的标准时，需提交这种替换标准相当于或优于本条件书规定的标准的说明。供方还应遵循南方电网有限责任公司及广东电网公司颁布的相关标准、规划。

引用标准：

下列文件对于本技术要求的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术要求。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术要求。

GB/T9465-2008《高空作业车》

GB3766-88 《液压系统通用技术条件》

GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》

GB1589 《汽车外廊尺寸限定》

QC/T252-1998 《专用汽车定型试验规程》

JB/ZQ3011工程机械焊接通用技术条件

名词解释：

工作斗最大地上高度：工作斗底部到地面的垂直距离

最大作业高度时作业幅度：工作斗升到最高位置时水平位置的最大作业半径

最大作业幅度：水平位置最大作业半径

最大作业幅度时作业高度：工作斗伸到水平距离最大时的垂直距离高度

如下图：

## 4.订货范围

| 设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高空作业车 | 作业高度不小于18米 | 辆 | 1 |  |

## 5.技术要求

5.1使用环境条件

1)海拔高度：	≤2000米

2)环境温度：    -5℃ ～ +40℃

3)相对湿度：     ≤95%（25℃）

4)抗震能力：     地面水平加速度	0.3g

地面垂直加速度	0.15g

同时作用持续三个正弦波

安全系数		1.67

5)最大日温差：	 25℃

6)日照强度(风速0.5m/s时)：0.1W/cm2

7)最大风速：       ≤ 10.7m/s

5.2高空作业车的主要参数

5.2.1 最大作业高度≥18米；

5.2.2工作斗最大地上高度≥16.3米；

5.2.3最大作业高度时作业幅度≥3.8米；

5.2.4最大作业幅度≥9.3米；

5.2.5最大作业幅度时作业高度≥10米；

5.2.6 整车总质量≥6600公斤；

5.2.7最高行驶速度不低于105km/h；

5.2.8轴荷: 前桥不小于2000kg 后桥不小于4600kg；

5.2.0 接近离去角: 不小于24/10度；

5.2.10前悬后悬：不大于1015/2030 mm；

5.2.11前伸不大于330mm,后伸不大于860mm。连接方式为螺栓连接,车辆最后部为作业平台。

5.3 支腿系统

5.3.1前后H型

5.3.2单独可调：支腿操作可根据作业路况，单独或同时操作；

5.3.3支腿跨距：横跨≥3330mm，纵跨≥3690mm；

5.3.4支腿操作具备自动油门功能：根据工作人员操作手柄手势幅度大小，自动调节油门大小，提高作业效率；

5.3.5支腿支撑到位检测装置：自动检测水平支腿支及垂直支腿是否支撑到位，相应指示灯亮起，操作简单直观；

5.3.6支腿设置双向液压锁，防止支腿回缩。

5.4 工作斗

5.4.1钢管焊接框架结构，外形尺寸长度≥1000mm，宽度≥650mm，高度≥1100mm，

额定载荷≥230 kg，铝制底板（不限于），下部全包≥500mm高护围；

5.4.2工作斗具备斗臂防撞功能，工作斗及小臂之间配置霍尼韦尔行程开关，工作斗与小臂接近至仅限位置时，报警并切断相应动作；

5.4.3工作斗设置有防挤手结构；当作业过程中，工作斗碰撞墙壁等障碍物时，更有效的保护作业人员免受意外伤害。

5.5工作臂

5.5.1臂架结构形式为三节折叠臂；

5.5.2臂架材质要求自重轻、刚度大，屈服强度高；

5.5.3两条大臂之间通过油缸和平行四边形结构进行连接，动作平稳，震动小，禁止两条大臂之间通过油缸直接连接(须提供细节图片)。

5.6 起重系统

5.5.1起重工作臂由主臂和伸缩臂组成。高空作业的一节工作臂兼做起重主臂。需起重作业时，伸缩臂通过伸缩油缸动作伸出，最大起重量不小于2000kg，最大起吊高度不小于9.8m；

5.5.2配置吊重显示装置、吊重高度限制装置、三圈保护器装置、起重量限制等起重保护装置，一机多用；

5.5.3起重卷扬机应置于臂架外部，便于检修和维护，严禁将卷扬置于臂架内部等不易观察的隐蔽部位（须提供细节图片）。

5.7 平衡系统

机械式拉杆平衡机构，调平机构置于臂架外部，易于观察和维护，禁止放置于臂架内部等隐蔽部位(须提供细节图片)。

5.8回转系统

5.8.1双向360°无限连续回转；

5.8.2液压马达要求输出功率大，回转减速机要求噪音小，震动小；

5.8.3液压马达放置在回转底座上，易于检修维护，禁止放置在臂架内部等隐蔽位置。

5.9 安全保护装置

安全装置齐全，包括油缸止回缩装置、支腿止回缩装置、应急手（电）动液压泵、上下车互锁装置、紧急停止装置、水平状态测试装置、支腿支撑力检测装置、水平支腿位置检测装置、极限位置自动报警限制装置、安全带装置，确保高空作业万无一失。

5.10车厢

5.10.1发动机功率不小于88kw；

5.10.2整车外部尺寸长度≤8050mm，宽度≤2030mm，高度≤3150mm， (须提供公告数据截图)；

5.10.3排放标准符合国家环保和广东省环保要求；

5.10.4整车必须具有国家工信部汽车产品公告、国家环境保护局环保排放标准车型目录（符合最新排放标准），通过3C质量认证，并具有免税公告；

5.10.5车身颜色为工程黄颜色。油漆应附着力强、色泽应均匀一致，不应有皱皮、漏漆、流痕、气泡等现象；车门、工具箱、臂架等部位标识必须符合南方电网公司VI标识标志要求；

5.10.6 车上配有两盏探照灯,具体参数为：可调节为泛光模式和探照模式。氙气灯，功率150-500W；亮度≥15000lm，有效射程1500米，防护等级IP65，使用电源：AC220V,DC12/24V，工作温度＜80°C；遥控、手动调节角度，水平角度355°，垂直角度90°；

5.10.7支腿形式为H型，支腿控制阀操作位置应装设有水平仪，各支腿的操作应单独可调；

5.10.8产品外观质量、寿命、可靠性应符合QC/T719-2004规定。焊缝应均匀、整洁，不应有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬肉等缺陷，同一条焊缝宽度应均匀一致，飞渣、焊渣应清除干净。

5.10.9斗臂车油、水、气各系统均应工作正常，不应渗油、渗水、漏气。应有检查燃油、液压油指示装置；

5.10.10车身两侧配有工具箱，要求密封良好（日常防雨等级）。

5.10.11庆铃、东风、长安底盘，或同类及以上技术条件等级的底盘。

5.11 原材料

5.11.1 建议以下关键液压元器件采用高品质配置：

比例流量阀，比例放大器，电磁换向阀，电磁换向阀，双向平衡阀，起升平衡阀，液压锁，梭阀，支腿多路阀，电动泵，接近开关，行程开关，行程开关；

5.11.2 整车臂架及关键结构件所用钢材应选用自重轻、刚度大，屈服强度高，抗拉强度不小于800MPa。(需提供选用钢材的实验报告)

关键件明细表

| 序号 | 名称 | 简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比例流量阀 | 主油路流量控制，用于速度调节、平稳性高 |
| 2 | 电磁换向阀 | 动作分配、动作选择 |
| 3 | 电磁换向阀 | 上下车动作选择切换，上下车自动互锁，安全控制，可靠性高 |
| 4 | 双向平衡阀 | 防止工作臂、平台自动下落，保证动作平稳、安全 |
| 5 | 起升平衡阀 | 防止重物自动下落，保证下落动作更平稳 |
| 6 | 液压锁 | 防止伸缩臂自动下落，保证动作平稳 |
| 7 | 支腿多路阀 | 操纵支腿收伸，换向操作灵敏、阀内泄小、压降低 |
| 8 | 液压软管 | 液压系统管路元件连接，承载压力高、弯曲半径小、密封好、寿命长 |
| 9 | 比例放大器 | 接收比例控制信号，输出比例电流，驱动比例阀 |
| 10 | 检测开关 | 高防护等级（IP67），具有强制断开功能，高可靠性 |
| 11 | 插接件 | 高防护等级，贵金属导电材料 |

## 6.技术文件的组成

6.1供方需按照本技术技术文件章节次序编制相应的技术方案，对项目要求和需求逐项给予响应并提出解决方案，如对本技术文件有修改建议亦应一并提出并详细说明。

6.2技术督导

对于车辆在使用中涉及到其他的问题，供方需要提前向业主采用邮件或文件的方式说明、确认。

## 7.验收要求

7.1供方提供的设备应根据需方认可的程序进行供货、检验和试验。

7.2当设备运抵需方的现场后, 如发现设备有缺陷或当按供方的出厂报告数据进行现场检验时, 发现指标达不到供方提供的产品技术数据和需方技术规范要求的技术性能时, 供方应免费为需方更换。

## 8.售后服务

8.1投标厂家必须具有在广东省实现快速服务的能力,具有取得工商管理部门经营资格的维修场地。

8.2如车辆的任何一部分出现故障，自接到电话2小时内给予电话答复，24小时内赶到车辆所在地对车辆进行维修，提供及时周到的服务。

8.3在遵守使用、保管和维护保养规则的条件下，上装部分免费保修3年，底盘汽车保修期以底盘生产厂家全国统一保修规定为准。因制造质量而造成损坏或不能正常工作时，生产厂应及时负责免费修理或更换零件（易损件除外）。超出免费保修时间时，投标厂家也要提供终身保修服务。

8.4生产厂对随机零部件（包括主机上拆下的零部件）应确定包装方法，保证在运输和保管过程中不会受到损坏、锈蚀，电气元件、密封件及随机资料应包装在防潮材料制成的密封袋内。按合同规定应供给的其它附加设备或装置、随机备件、维修保养所必须的专用工具、备胎，应随主机同时供应。

8.5投标厂家必须应需方要求，为需方技术人员提供高空作业车软硬件操作、维护等方面的技术培训。

8.6在车辆完成验收前，供货方要代需方完成车辆上牌及保险购买等事宜，车辆上牌及保险购买费用由需方支付。

## 9.到货时间要求

供方需在合同签订后  30  天内完成所有物资到货，并于供货后 30  天内完成检验及相关资料交付。