广东电网公司江门供电局

自吊车购置项目

订货技术条件

（供应输电管理二所、变电二所）

需方：广东电网有限责任公司江门供电局

供方：XXXXXXXXXXXXXXXX

- 1、总则

1.1  本招标技术文件适用于采购自吊车， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分不一致时，以商务部分为准。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  投标人如为代理商，必须提供代理授权书。

1.11  本次招标不接受联合体投标。

- 引用标准  （以下所指均为该标准的最新版本）

GB3766-88 《液压系统通用技术条件》

GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》、GB1589 《汽车外廊尺寸限定》

QC/T252-1998 《专用汽车定型试验规程》、JB/ZQ3011工程机械焊接通用技术条件

| 序号 | 名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘型号 | 载货汽车底盘（随车起重运输车），柴油发动机，长≥8米，宽≥2.3米，高≥2.7米 |  |
| 2 | 底盘轴数 | 2轴 |  |
| 3 | 轮胎规格 | 9.00R20 |  |
| 4 | 发动机参数 | 发动机功率 | 不低于180P |
|  |  | 发动机排量 | 不低于5900 ml（六缸） |
| 5 | 吊机参数 | 吊机形式 | 直臂（前置）3节伸缩 |
|  |  | 最大起重力矩 | ≥6350kg×2.5m |
|  |  | 吊机质量 | 约1700 kg -1900kg |
|  |  | 起重臂节数 | 3节 |
|  |  | 最大起升高度 | ≥11m |
|  |  | 最大作业半径 | ≥8m |
|  |  | 支腿横向跨距 | 5.1米 |
|  |  | 回转范围 | 360度连续 |
|  |  | 回转速度 | 2.5rpm |
|  |  | 液压油箱容量 | ≥60L |
|  |  | 带遥控器 | 可以遥控实现单人作业，可实现10米内的遥控操作起吊设备 |
|  |  | 精准的定位操作系统 | 细微精确的集成操作模块，可在最短时间内轻松的将货物安全搬运至指定位置 |
|  |  | 油门联动系统 | 操作杆与底车油门间的联动，单手可调节起重机的作业速度，使用双手可同时操控多个动作。 |
|  |  | 吊钩收纳装置 | 吊钩专用操作杆，可快速进行吊钩收放 |
|  |  | 可带载伸缩 | 起吊货物的状态中自由伸缩起重臂 |
|  |  | 损毁防止装置 | 在临界强度前起重机自动停止动作，防止起重机各部位受损的安全装置 |
|  |  | 超负荷载荷停止装置 | 在满载起吊货物的状态下伸展起重臂时，不会因重心偏离而导致车辆的侧翻与起重臂的断裂 |
|  |  | 防过卷装置 | 在吊钩一旦触碰过卷重块时，吊钩上升、吊臂伸长、吊臂仰起各动作将自动停止，以防止吊钩与吊臂前端发生碰撞 |
|  |  | 起重机回转自动锁定装置 | 无作业时回转自动锁定装置，防止行驶时起重机左右摇摆 |
|  |  | 六边形吊臂 | 具有通过上下两点防止倒滑的构造以及吊臂轻，减少吊臂横晃及抖动 |
|  |  | 吊斗 | 加装吊斗，实现高空作业 |
| 6 | 改装后基本参数 | 外形尺寸 | 约9000mm×2300mm×（3600-3800）mm |
|  |  | 车厢尺寸 | 约5900mm ×（2000-2500）mm ×（600-900）mm |
|  |  | 最大总质量 | 约1600kg |
|  |  | 载质量 | 约8000kg |
|  |  | 整备质量 | 约8000kg |
| 7 | 排放标准 | 国V |  |
| 8 | 说明 | 所有用于本车辆的材料均符合国家的环保及安全要求。 |  |

- 使用条件

1)海拔高度：	≤2000米

2)环境温度：    -5℃ ～ +40℃

3)相对湿度：     ≤95%（25℃）

4)抗震能力：     地面水平加速度	0.3g

地面垂直加速度	0.15g

同时作用持续三个正弦波

安全系数		1.67

5)最大日温差：	 25℃

6)日照强度(风速0.5m/s时)：0.1W/cm2

7)最大风速：       ≤ 10.7m/s

5、 自吊车配置

自吊车配置表（每套）

| 名 称 |  |  | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 自吊车（随车起重运输车） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 遥控器 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 配置工具组套 | 套 | 1 |  |  | 每套组成详见附表1 |
|  | 4 | 消防工具 | 套 | 5 |  |  | 每套组成详见附表2 |
|  | 4 | 说明书 | 本 | 2 |  |  |  |
|  | 5 | 培训资料 | 本 | 2 |  |  |  |

附表1： 工具清单（每一套组成）

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳类工具组套 | 虎口钳 | 200mm | 件 | 1 |  |
| 2 |  | 尖嘴钳 | 200mm | 件 | 1 |  |
| 3 |  | 弯嘴钳 | 200mm | 件 | 1 |  |
| 4 |  | 圆嘴钳 | 160mm | 件 | 1 |  |
| 5 |  | 管件扳手 | 240mm | 件 | 1 |  |
| 6 |  | 剥线钳 | 螺栓调节张紧钉，弹簧力；适用范围：0.75-6mm2，180mm | 件 | 1 |  |
| 7 |  | 斜口钳 | 160mm | 件 | 1 |  |
| 8 |  | 绝缘钳 | 180mm | 件 | 1 |  |
| 9 | 螺丝刀套装 | 一字螺丝刀 | #3-#8一字螺丝刀套装 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 十字螺丝刀 | #3-#8十字螺丝刀套装 | 套 | 1 |  |
| 11 | 活动扳手组套 | 活动绝缘扳手 | 尺寸包含110mm、130mm、210mm、260mm、310mm、360mm、450mm。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 开口扳手组套 | 开口绝缘扳手 | 尺寸包含6’、8’、10’、11’、12’、13’、14’、16’、17’、18’、19’、 20’、21’、22’、 24’、27’、28’、30’、31’、32’。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 梅花套筒扳手20件 | 梅花式套筒绝缘扳手 | 尺寸包含6’、8’、10’、11’、12’、13’、14’、16’、17’、18’、19’、 20’、21’、22’、 24’、27’、28’、30’、31’、32’。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 梅花弯头套筒扳手11件 | 梅花式弯头套筒绝缘扳手 | 尺寸包含8’、10’、11’、12’、13’、14’、15’、16’、17’、18’、19’。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 带绝缘延长杆2件 | 带绝缘延长杆 | 回火硬质合金钢本体；浸涂绝缘手柄；耐电冲击绝缘材料；尺寸包含125mm、250mm | 套 | 1 |  |
| 16 | 梅花绝缘套筒8件 | 梅花式绝缘套筒 | 尺寸包含10″、13″、14″、17″、19″、22″、24″、27″ | 套 | 1 |  |
| 17 | 绝缘套筒16件 | 绝缘公头六角套筒 | 尺寸包含6″、8″、10″、11″、12″、13″、14″、15″、16″、17″、19″、21″、22″、24″、27″、32″ | 套 | 1 |  |

附件 2  消防工具清单（每套组成）

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒面具 | 1套 |  |
| 2 | 消防应急灯 | 1套 |  |
| 3 | MT5手提式CO2灭火器 | 1个 |  |
| 4 | 个人消防应急箱 | 1、过滤式防毒面具； 2、多功能应急手电：； 3、防火毯：产品规格：1m*1m； 4、急救医疗包：附带常用急救用品； 5、救生口哨； 6、多功能组合工具：多功能组合工具，具备消防腰斧、老虎钳、线剪、锤子、刀、螺丝刀、锯子、锯齿刀、锉刀、开瓶器等多种功能，方便实用； 7、干粉灭火器：手提式1公斤干粉灭火器； 8、防滑手套：； 9、应急箱：高档消防应急箱。 |  |

6 、报价单：

供货期限：签订订货合同后45天内供货。

| 序号 | 设备名称（标配） | 单位 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吊车（包括配置表附件） | 套 |  | 1 |  |  |  |

7、售后服务要求

7.1 产品到达用户所在地后,由卖方的工程技术人员前往现场进行产品的安装、测试, 并免费对用户的自吊车测试技术人员进行软硬件操作、产品的保养、日常维护等方面的培训。

7.2整车质保期为到货验收合格后叁年。

7.3 对产品在保修期内出现的故障, 卖方人员在接到通知后应在1至2天内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。

7.4 对于保修期已过的产品, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间约15天左右; 对于严重的损坏将根据情况安排维修时间的长短。

7.5卖方必须具有专业的技术支持队伍，保证用户在使用产品的过程中，不论遇到硬件或软件方面的问题，卖方的技术人员随时可以给与支持及协助，并快速做出各种不影响买方正常工作的安排（不论保养期内还是保养期外）。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 调试 | 2 | 高级工程师 | 2 | 免费提供 |
| 2 | 性能试验 | 2 | 高级工程师 | 2 | 免费提供 |
| 3 | 交货验收 | 2 | 高级工程师 | 2 | 免费提供 |